标本丢弃程序(Dispose Sample)说明概要

- 安装步骤

- 将整个文件夹拷贝到Aptio上的D盘根目录下

- 配置DisposeSamples.ini文件

SRM_NodeId =冰箱的NodeId(如：16)

SRM_Capacity=冰箱的总容量(如：15360)

Aptio_ip=Aptio的IP地址(如：192.168.1.200)

Storedproc_name=业务处理存储过程名称(如：disposeSam_proc)

注：用于实现业务细节的处理，直接返回处理结果数据集

Discard_Run_Date=指定程序运行的日期范围；

1为星期一…….7为星期日；多个日期之间用逗号分隔

Discard_time_range=指定程序执行的时间范围以及该时间范围内保留的标本数量

如：07:30-15:30,9000;18:00-07:00,7500;

Loop_interval_time=指定程序轮询工作周期，单位为秒；

Max_discard_check_times=等待丢弃确认次数；

注：对已发送的标本进行丢弃确认检查，达到Max后不再对当前标本

处理，进入下一个新标本的发送周期

- 新建业务处理存储过程，实现具体在业务需求；过程名称与Storedproc_name保持一直；请参考附件StoredProce.sql部分

4、创建dispose_sample_status表：执行dispose_sample_status.sql即可；

5、如需自启动则加入自启动选项里即可；双击 DisposeSamples.exe即可；

二、日志文件

日志文件保存在D:\Dispose Sample\log文件夹内，按日期命名

如：DisposeSample_20190725.log，其内容大致如下：

- 基本工作原理

程序运行后会自动判断是否要进行标本丢弃操作，具体丢弃条件需同时满足如下几个条件：

(1)、当前冰箱的标本量超过了 SRM_FullTube_Threshold 维护的阀值

(2)、当前日期在 Discard_Run_Date 维护的日期范围内

(3)、当前时间在 Discard_Start_Time 与  Discard_End_Time 之间

(4)、被丢弃的标本不包含  Retain_TubeItem_Flag 维护的特殊标记项目，如：HBeAg

满足如上条件后，程序会自动按照标本最早进入冰箱的先后顺序开始丢弃标本，直到冰箱中的标本量等于 SRM_FullTube_Threshold 阀值为止；

- 其他说明

修改冰箱的存储容量阀值

(1)、退出DisposeSample.exe程序

(2)、打开DisposeSamples.ini文件

(3)、修改参数SRM_FullTube_Threshold 的值即可

(4)、重新启动DisposeSample.exe程序